# Bài 1: Led nhấp nháy

# 1.Mô tả:

Hệ thống được thiết kế để thực hiện Bật/ Tắt đèn Led, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 12, khoảng thời gian là 300ms.

# 2.Thiết bị :

# 3.Sơ đồ thiết kế :

# 4. Mã lệnh:

Code đèn led nhấp nháy

void setup() {. pinMode (13, OUTPUT);. }. void loop() {. digitalWrite (13, HIGH); // bật đèn. delay(500);. digitalWrite (13, LOW); // tắt đèn. delay(500);. }.

# Bài 2 : Đèn sáng khi nhấn phím.

# 1.Mô tả:

Hệ thống thực hiện Bật Led thông qua nút nhấn, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13. đầu ra Nút bấm được nối vào pin 2. Đèn sang khi nút nhấn và ngược lại

# 2.Thiết bị:

- SIMULINO UNO

- BUTTON

- LED-RED

# 3.Sơ đồ thiết kế :

Hình 2.1  Thiết kế trên Proteus

Hình 2.2 Thiết kế trên TINKERCAD

# Mã lệnh chính

int x = 0; // Để lưu giá trị đọc được từ cổng 2 void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); //Đọc cổng 2, lưu trữ vào biến x if (x == HIGH){ //Kiểm tra xem nút có đang bấm không digitalWrite(13,HIGH); // Bật led } else { digitalWrite(13,LOW); //Tắt led } delay(100); //Đợi trong 100 mili giây }

# Bài 3. Bật đèn Led với cảm biến nhiệt  độ TMP36

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách cho cảm biến nhiệt độ TMP36 lớn hơn 37 độ thì đèn led sẽ sáng lên.

- Đặc điểm linh kiện

- Arduino uno

- Đèn led

- TMP36

- Sơ đồ thiết kế

- Mã lệnh chính

void setup() { Serial.begin(96000); } void loop() { //Doc gia tri cam bien int giatri = analogRead(A0); int nhietDo = map(giatri,20,358,-40,125); //Serial.print(nhietDo); if(nhietDo>37) digitalWrite(10,HIGH); else digitalWrite(10,LOW); delay(1000); }

# Bài 4. Chạy đèn Led RGB

- Mô tả

Bài này thực hiện việc thay đổi màu trong liên tục trong 1s của đèn Led RGB. Được nối vào cổng 9, 10 và 11.

- Sơ đồ thiết kế

Hình  4. Chạy đèn Led RGB

- Đặc điểm  linh kiện

- Arduino uno

- Led RGB

- Mã  lệnh chính

# 4.Mã lệnh chính

const int redPin = 11; const int greenPin = 10; const int bluePin = 9; void setup() { pinMode(redPin, OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT); pinMode(bluePin, OUTPUT); } void loop() { color(255, 0, 0); // turn the RGB LED red delay(1000); color(0,255, 0); // turn the RGB LED green delay(1000); color(0, 0, 255); // turn the RGB LED blue delay(1000); // Example blended colors: color(255,0,252); // turn the RGB LED red delay(1000); color(237,109,0); // turn the RGB LED orange delay(1000); color(255,215,0); // turn the RGB LED yellow delay(1000); color(34,139,34); // turn the RGB LED green delay(1000); color(0,112,255); // turn the RGB LED blue delay(1000); color(0,46,90); // turn the RGB LED indigo delay(1000); color(128,0,128); // turn the RGB LED purple delay(1000); } void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue) { analogWrite(redPin, red); analogWrite(greenPin, green); analogWrite(bluePin, blue); }

# Bài 5. LED SÁNG DẦN

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách sử dụng các chân PWM, xuất các mức điện áp đầu ra thay đổi từ 0-5V, để làm cho led sáng dần.

# 2. Sơ đồ thiết kế

Hình  5 Led sáng dần

# 3. Đặc điểm linh kiện

- Arduino UNO

- Led

- Điện trở

# 4. Mã lệnh chính

// C++ code // int brightness = 0; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { for( brightness =0;brightness<=255;brightness +=5) { analogWrite(9,brightness); delay(30); } for( brightness =0;brightness<=255;brightness -=5) { analogWrite(9,brightness); delay(30); } }

# Bài 6: LED 7 chân

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng việc chạy con Led 7 segement đi từ số 0, mỗi 1 giây tăng 1 đơn vị cho đến số 9 sẽ trở về 0.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

1 con led 7 chân

1 điện trở 74HC4511

Arduino Uno

- Mã lệnh chính

int a=6, b=5, c=4,d=3,e=2, f=1,g=0; void setup() { pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,LOW); } void MOT(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,LOW); } void HAI(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); } void BA(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH);} void BON(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH);} void NAM(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH);} void SAU(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH);} void BAY(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,LOW); } void TAM(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void CHIN(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void loop() { KHONG(); delay(1000); MOT(); delay(1000); HAI(); delay(1000); BA(); delay(1000); BON(); delay(1000); NAM(); delay(1000); SAU(); delay(1000); BAY(); delay(1000); TAM(); delay(1000); CHIN(); delay(1000); }

Code Đèn sáng khi nhấn phím

Int x =0; void setup(). {. pinMode(2, INPUT);. pinMode(13, OUTPUT);. }. void loop(). {. // Đọc cổng 2, cất vào biến x. x = digitalRead(2);. // Kiểm tra xem nút có đang nhấn hay không. if (x == HIGH) {. // Bật led. digitalWrite(13, HIGH);. } else {. // Tắt led. digitalWrite(13, LOW);. }. delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s). }.

# Bài 7: 8 led nhấp nháy

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách cho 8 đèn led vào 4 chân là 9,10,11,12. Đầu tiên đèn led sẽ sáng lần lượt từng cặp từ trái sang phải. Sau đó sáng 4 bóng đèn chẳn cuối cùng nhấp nháy cả 8 led 3 lần.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

Arduino uno

8 Led red

8 điện trở

- Mã lệnh chính

void setup(){ pinMode(12, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); } void piscar(){ digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); } void SangChan(){ digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); } void ChopNhay(){ digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); } void loop(){ piscar(); delay(1000); SangChan(); delay(1000); ChopNhay(); delay(1000); }

# Bài 8: Đèn giao thông

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách nối 3 chiếc đèn led màu xanh, vàng, đỏ lần lượt vào cổng D5,D4,D3. 30 giây đầu đèn led màu xanh sẽ sáng, 10 giây sau đèn vàng sáng và đèn đỏ sẽ sáng 25 giây.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

Arduino uno

Led xanh, vàng, đỏ

3 điện trở

- Mã lệnh chính

// C++ code // int dem=0; void setup() { pinMode(5, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { dem += 1; delay(1000); if(dem == 65){ dem=0; } if(dem<=30){ digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(3, LOW); } if(dem>30&&dem<40){ digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(3, LOW); } if(dem>=40){ digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(3, HIGH); } }

# Bài 9: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DTH11

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách nối cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DTH11 vào cổng D4. Nối bóng đèn vàng vào cổng 11 và đèn đỏ vào cổng 13. Nếu nhiệt độ lớn hơn 30 độ C thì bóng đèn đỏ sáng lên. Nếu độ ẩm thấp hơn 40 đèn vàng sẽ sáng.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

- Arduino uno

- Led vàng và led đỏ

- DTH11(Là cảm biến nhiệt độ, độ ẩm tích hợp bộ tiền xử lý tín hiệu giúp dữ liệu nhận về được chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào.)

- Mã lệnh chính

#include "DHT.h" //khai bao thu vien cho DTH const int DHTPIN = 4; // chan vao cua cam bien DHT11 const int DHTTYPE = DHT11; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { dht.begin(); } void loop() { int h = dht.readHumidity(); // do am float t = dht.readTemperature(); // nhiet do if(t >=30){ digitalWrite(13,HIGH); } else digitalWrite(13,LOW); if(h <= 40){ digitalWrite(11,HIGH); } else digitalWrite(11,LOW); }

# Bài 10 đề chẵn: Hiển thị cảm biến ánh sáng sang LCD

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách sử dụng LCD đọc và hiển lên độ sáng của quang trở. Nếu giá trị  cảm nhận được nhỏ hơn 50% thì đèn led sẽ sáng lên và ngược lại.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

Arduino kết hợp LCD ( Sẽ giúp tiết kiện thời gian hơn khi nối LCD với Arduino)

Quang trở

Led đỏ

Điện trở

- Mã lệnh chính

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int LED = 8; int LIGHT = 0; int val =0; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(4,0); pinMode (LED, OUTPUT); Serial.begin(9600); lcd.print("DO SANG"); } void loop() { lcd.setCursor(0, 1); val = analogRead(LIGHT); Serial.println(val); if (val < 680) { digitalWrite (8, LOW); } else { digitalWrite (8, HIGH); } delay(10); lcd.print(val); delay(1000); }

# Bài 10-2A: Hiện các số đếm từ 0 đến 9

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng việc chạy con Led 7 segement đi từ số 0, mỗi 1 giây tăng 1 đơn vị cho đến số 9 sẽ trở về 0.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điểm linh kiện

- 1 con led 7 chân

- 1 điện trở

- Arduino Uno

- Mã lệnh chính

int E = 13; int D = 12; int C = 11; int DP = 10; int B = 9; int A = 8; int F = 7; int G = 6; void zero() { digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,HIGH); } void one() { digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,HIGH); } void two() { digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,HIGH); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,LOW); } void three() { digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,LOW); } void four() { digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); } void five() { digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,HIGH); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); } void six() { digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,HIGH); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); } void seven() { digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,HIGH); } void eight() { digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); } void nine() { digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(DP,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); } void setup() { pinMode(E, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(DP, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); pinMode(A, OUTPUT); pinMode(F, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); } void loop() { zero(); delay(1000); one(); delay(1000); two(); delay(1000); three(); delay(1000); four(); delay(1000); five(); delay(1000); six(); delay(1000); seven(); delay(1000); eight(); delay(1000); nine(); delay(1000); }

# Bài 10-2B: Hiện các số đếm từ 00 đến 99

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách cho 2 đèn led 7 đoạn chạy liên tục từ số  00 đến số 99 mỗi 0,02 giây sẽ nhảy 1 số.

- Sơ đồ thiết kế

- Đặc điêm linh kiện

- Arduino uno

- 2 led 7 đoạn

- 7 điện trở

- Mã lệnh chính

int a = 2; int b = 3; int c = 4; int d = 5; int e = 6; int f = 7; int g = 8; int dp=12; int digit1 = 10; int digit2 = 9; char Num[10] = { 0b1111110, // 0 0b0110000, // 1 0b1101101, // 2 0b1111001, // 3 0b0110011, // 4 0b1011011, // 5 0b1011111, // 6 0b1110000, // 7 0b1111111, // 8 0b1111011 // 9 }; void number(int n) { digitalWrite(a, n & 0b1000000); digitalWrite(b, n & 0b0100000); digitalWrite(c, n & 0b0010000); digitalWrite(d, n & 0b0001000); digitalWrite(e, n & 0b0000100); digitalWrite(f, n & 0b0000010); digitalWrite(g, n & 0b0000001); } void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(dp, OUTPUT); pinMode(digit1, OUTPUT); pinMode(digit2, OUTPUT); digitalWrite(digit1, 0); digitalWrite(digit2, 1); } long interval ; int count = 0; void loop() { int d1 = count / 10; int d2 = count % 10; if(millis() - interval > 1000) { count++; interval = millis(); } digitalWrite(digit2, 1); digitalWrite(dp,HIGH ); digitalWrite(digit1, 1); number(Num[d1]); digitalWrite(digit1, 0); delay(10); // 1 digitalWrite(digit2, 1); digitalWrite(digit1, 1); number(Num[d2]); digitalWrite(digit2, 0); delay(10); }

# Bài 11: Xe tự hành

- Mô tả

Bài này thực hiện bằng cách cho 1 động cơ điều khiển bánh trước và 2 DC motor điều khiển bánh sau. Gắn cho 1 thiết bị cảm biến siêu âm HC-SR04 dùng để xác định vật cản trước  mặt với khoảng cách bao nhiêu nhiêu. Nếu tốc độ xe chậm, dừng xe và lùi xe ngược lại trong khoảng 10 giây. Nếu tốc độ xe nhanh đánh tay lái sang trái 20 độ và giảm tốc độ Z+10 đơn vị, rồi dừng hẳn sau 10 giây.

- Sơ đồ thiết kế

# 3.Đặc điểm linh kiện

- Arduino uno kết hợp với servo(bộ điều khiển chuyển hướng)

- 2 động cơ DC motor

- L293D (là một phần board mở rộng cho các board arduino, dùng để điều khiển các loại động cơ DC, động cơ bước và động cơ servo.Breadboard Small

- Cảm biến siêu âm HC-SR04 (là cảm biến dùng để xác định khoảng cách trong phạm vi nhỏ bằng cách phát sóng siêu âm. Cảm biến với độ chính xác chính xác khá cao)

# 4.Mã lệnh chính

// Motor A int enA = 9; int in1 = 8; int in2 = 7; // Motor B int enB = 3; int in3 = 5; int in4 = 4; // const int trig = 11; //chân trig của HC-SR04 const int echo = 12; //chân echo của HC-SR04 #include <Servo.h> Servo servo_10; void setup() { pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(enB, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT); pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT); pinMode(trig,OUTPUT); //chân trig sẽ phát tín hiệu pinMode(echo,INPUT); servo_10.attach(10, 500, 2500); // Turn off motors - Initial state digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); Serial.begin(96000); } // Chuyển hướng động cơ void directionControl() { // Đặt động cơ ở tốc độ tối đa 255 analogWrite(enA, 255); analogWrite(enB, 255); // Bật động cơ A & B digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); delay(2000); } void cham() { servo_10.write(90); analogWrite(enA, 180); analogWrite(enB, 180); // Bật động cơ A & B digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); //dừng xe digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); //lùi xe digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); delay(10000); } void nhanh() { analogWrite(enA, 255); analogWrite(enB, 255); // Bật động cơ A & B digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); //quay trái 20 servo_10.write(110); //giảm tốc độ for (int i = 255; i >= 145; --i) { analogWrite(enA, i); analogWrite(enB, i); delay(20); } //dừng xe digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); delay(5000); } void loop() { unsigned long duration; //biến đo thời gian int distance; //biến lưu khoảng cách directionControl(); /* Phát xung từ chân trig */ digitalWrite(trig,0); //tắt chân trig delayMicroseconds(2); //chờ 2ms digitalWrite(trig,1); //phát xung từ chân trig delayMicroseconds(5); //xung có độ dài 5 microSeconds digitalWrite(trig,0); //tắt chân trig /* Tính toán thời gian */ duration = pulseIn(echo,HIGH); // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. distance = int(duration/2*0.0340); // Tính khoảng cách đến vật. Serial.println(distance); delay(1000); if(distance < 20000){ //cham(); nhanh(); } }

# Bài 12. Nháy Led -STM32

# 1.Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ làm cho 4 đèn Led nhấp nháy liên tục với thời gian delay là 1 giây. Bốn đèn sẽ lần lượt được đấu vào chân PA12, PA13, PA14, PA15 của STM32.

# 2.Sơ đồ thiết kế

# 3.Đặc điểm linh kiện

- Led: 4 LED (màu đỏ)

- Điện trở: 4 điện trở (150 Ω)

- Mạch STM32F401VE

# 4.Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15); HAL_Delay(1000); } }

# Bài 13. Nháy Led Trái Tim - STM32

# 1.Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ làm cho 32 đèn Led được xếp thành hình trái sáng với nhiều hiệu ứng khác nhau, như: bật hết đèn, tắt hết đèn, sáng dần theo chiều đồng hồ, tắt dần theo chiều đồng hồ, và sáng từ trong trung tâm đi ra. 32 đèn led sẽ được đấu vào chân PD0 -> PE15 của board mạch STM32.

.

2.Sơ đồ thiết kế

# 3.Đặc điểm linh kiện

- Led: 32 LED (màu đỏ)

- Điện trở: 4 bảng mạch điện trở (32 điện trở) (150 Ω)

- Mạch STM32F401VE

# 4.Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); void batHetDen(); void tatHetDen(); void sangTheoKimDongHo(); void tatTheoKimDongHo(); void sangTuTrongRaNgoai(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { batHetDen(); HAL_Delay(500); sangTheoKimDongHo(); HAL_Delay(500); tatHetDen(); HAL_Delay(500); tatTheoKimDongHo(); HAL_Delay(500); sangTuTrongRaNgoai(); HAL_Delay(500); tatHetDen(); HAL_Delay(500); } } void batHetDen(){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D3 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D5 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D6 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D7 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D8 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D9 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D10 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D11 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D12 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D13 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D14 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D15 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D16 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D17 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D18 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D19 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D20 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D21 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D22 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D23 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D24 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D25 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D26 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D27 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D28 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D29 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D30 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D31 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D32 } void tatHetDen() { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D3 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D5 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D6 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D7 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D8 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D9 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D10 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D11 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D12 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D13 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D14 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D15 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D16 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D17 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D18 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D19 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D20 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D21 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D22 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D23 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D24 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D25 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D26 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D27 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D28 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D29 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D30 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D31 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D32 } void sangTheoKimDongHo(){ tatHetDen(); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D1 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D2 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D3 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D4 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D5 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D6 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D7 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D8 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D9 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D10 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D11 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D12 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D13 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D14 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D15 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D16 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D17 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D18 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D19 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D20 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D21 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D22 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D23 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D24 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D25 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D26 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D27 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D28 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D29 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D30 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D31 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D32 HAL_Delay(500); } void tatTheoKimDongHo(){ batHetDen(); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D1 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D2 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D3 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D4 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D5 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D6 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D7 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D8 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D9 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D10 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D11 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D12 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D13 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D14 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D15 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D16 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D17 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D18 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D19 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D20 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D21 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D22 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D23 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D24 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D25 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D26 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D27 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D28 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D29 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D30 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D31 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D32 HAL_Delay(500); }

# Bài 14. Nút Bấm - STM32

# 1.Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ điều khiển đèn Led và Motor hoạt động khi nhấn nút bấm, và ngược lại sẽ ngừng hoạt động Led và Motor khi thả nút bấm ra. Nút bấm được đấu vào chân PD0 của STM32, Led được đấu vào chân PD13, và Motor được đấu vào chân PD14 của board mạch STM32.

# 2.Sơ đồ thiết kế

# 3.Đặc điểm linh kiện

- Led: 1 LED (màu đỏ)

- Điện trở: 2 điện trở (10k Ω ,150 Ω)

- Motor: 1 động cơ 1 chiều

- Nút bấm

- Mạch STM32F401VE

# 4.Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { GPIO_PinState pin0State = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, GPIO_PIN_0); if (pin0State == GPIO_PIN_SET) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET) } }

# Bài 15. Lập Trình Ngắt - STM32

# 1.Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ thực hiện lập trình ngắt. Tiến trình chính sẽ liên tục nhấp nháy 4 Led. Còn trong tiến trình phụ, khi nhấn và thả nút bấm thì sẽ làm cho 1 Led và Motor hoạt động, và nhấn thả nút thêm lần nữa thì sẽ làm Led và Motor đó ngừng hoạt động. 4 Led của tiến trình chính được đấu vào chân PD0 - PD3 của STM32, ở tiến trình phụnút bấm được đấu vào chân PA0, Led đấu vào chân PA12, và Motor được đấu vào chân PA13 của board mạch STM32.

# 2.Sơ đồ thiết kế

# 3.Đặc điểm linh kiện

- Led: 5 LED (màu xanh)

- Điện trở: 6 điện trở (10k Ω ,5 điện trở 150 Ω)

- Motor: 1 động cơ 1 chiều

- Nút bấm

- Mạch STM32F401VE

# 4.Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_0); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_1); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_2); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_3); HAL_Delay(500); } } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13); } }

# Bài 16. Màn hình LCD - STM32

# 1.Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài sẽ lập trình để màn hình LCD hiển thị mà không cần dùng thư viện bên ngoài. Chân D0 - D7 của LCD được đấu vào chân PD0 - PD7 của board mạch STM32, chân RS và E của LCD được đấu vào chânPB3 và PB4 của board mạch STM32, Chân RW của LCD được đấu vào đất để mặc định luôn luôn ở chế độ ghi.

# 2.Sơ đồ thiết kế

# 3.Đặc điểm linh kiện

- Màn hình LCD:

- VSS: GND

- VDD: nối nguồn

- VEE: độ tương phản

- RS: lựa chọn thanh ghi (0: chọn thanh ghi lệnh; 1: chọn thanh ghi dữ liệu)

- RW: chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu (0: thanh ghi viết; 1: thanh ghi đọc)

- E: Enable

- D0 – D7: chân truyền dư liệu (8 bit: DB0DB7)

- A: cực dương led nền (0V – 5V)

- K: cực âm led nền (0v)

- Biến trở

- Mạch STM32F401VE

# 4.Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); // Ham gui data/cmd ra 8 chan cua LCD void send8BitLCD(char D) { // Dem D and so hoc voi 2^i de biet bit thu i =0 hay khac ko // tim gia tri cac bit int b0,b1,b2, b3,b4, b5, b6, b7; if ((D & 1) == 0) b0=0; // 1== 2^0 else b0 =1; if ((D & 2) == 0) b1=0; // 2== 2^1 else b1 =1; if ((D & 4) == 0) b2=0; // 4== 2^2 else b2 =1; if ((D & 8) == 0) b3=0; // 8== 2^3 else b3 =1; if ((D & 16) == 0) b4=0; // 16== 2^4 else b4 =1; if ((D & 32) == 0) b5=0; // 32== 2^5 else b5 =1; if ((D & 64) == 0) b6=0; // 64== 2^6 else b6 =1; if ((D & 128) == 0) b7=0; // 128== 2^7 else b7 =1; HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0, b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1, b1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2, b2); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3, b3); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4, b4); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5, b5); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6, b6); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7, b7); } // Ham gui lenh void sendCMD2LCD(char cmd) { //B1. Done //B2. Dat chan RS =0, de noi rang cmd là lenh HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); //B3. Gui 8 bit CMD vao 8 pin send8BitLCD(cmd); //B4. Enable cho cmd-->lcd HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // HAL_Delay(1); } // Ham gui ky tu hien thi void sendChar2LCD(char Char) { //B1. Done //B2. Dat chan RS =1, HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); //B3. Gui 8 bit CMD vao 8 pin send8BitLCD(Char); //B4. Enable cho cmd-->lcd HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // HAL_Delay(1); } // Chuyen so thanh ky tu int itoa(int value,char *ptr) { int count=0,temp; if(ptr==NULL) return 0; if(value==0) { *ptr='0'; return 1; } if(value<0) { value*=(-1); *ptr++='-'; count++; } for(temp=value;temp>0;temp/=10,ptr++) *ptr='\0'; for(temp=value;temp>0;temp/=10) { *--ptr=temp%10+'0'; count++; } return count; } void sendString2LCD(char *str) { for (int i=0; str[i] != '\0'; i++) { sendChar2LCD(str[i]); } } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); // Xoa noi dung tren LCD sendCMD2LCD(0x01); // Bat hien thi man hinh, tat con tro sendCMD2LCD(0x0C); // Test thu chuoi Hello sendString2LCD("Hello K61 NTU"); // Xuong dong 2 sendCMD2LCD(0x38); // CHE DO 2 DONG sendCMD2LCD(0xC0); // TRO XUONG DONG 2 sendString2LCD("PHAN PHUC "); char str[10]; itoa(333,str); sendString2LCD(str); HAL_Delay(1000); while (1) { } }